TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro veřejnou zakázku

„ DODÁVKA MOBILNÍHO PODIA “

Požadovaný je certifikovaný systém pódia sestavný z podest o různých rozměrech, podnoží, zábradlí, schodů případně dalšího příslušenství. Systém pódia musí splňovat normu EN 13814, nosná konstrukce pódia musí vykazovat 30 minutovou požární odolnost.

Základní pódium tj. podesty na podnožích musí být rychle a snadno sestavitelné maximálně ve dvou lidech

bez použití nářadí a spojovacího materiálu.

Komplet podium musí být typový systémový výrobek s komplexním systémem doplňků, které je možno dodatečně doplňovat, systém podia musí umožňovat i tvorbu jiných prostorových uspořádání.

Vzhledem k požadavku na využití prostor pod podiem pro uložení mobiliáře a techniky nejsou přípustné

varianty provedení nohou, které znemožňují využití tohoto prostoru (např. nůžkový systém) a počet nohou musí být minimalizován, tj. max jedna nutná noha pro každý spoj či zakončení systému podest.

Požadovaný rozměr podia je 800 x 600 cm

Pódium musí být certifikováno nejen jako jednotlivé prvky, ale rovněž jako celý systém. Pouze certifikované komponenty nejsou dostačující.

POŽADOVANÝ ROZSAH DODÁVKY

1.	PODIOVÉ DESKY

specifikace:	- rozměr podesty 200 x 100 cm

- hliníkový rám vybavený systémem pero-drážka, nosná deska fóliovaná překližka, třída

lepení 3 dle EN 314-2, minimální nosnost  5kN/m2, hmotnost podesty  max. 35 kg,

perforovány pro součinnost se systémem VZT

množství:	- 24 ks

2.	SYSTÉM PODNOŽÍ

specifikace :	- hliníkové systémové nohy teleskopického provedení umožňující změnu výšky v rozsahu

80-140cm o průměru odpovídajícím lešenářskému standardu 48,3 mm, ochranné patky

z tvrdé gumy (případně plastu) pro ochranu podlahy proti poškrábání

množství:	- 36 ks

specifikace:	- šroubovice k podiu, délka 72 cm

množství:	- 36 ks

3.	SCHODIŠTĚ

specifikace:	- sestava schodů sloužící pro vstup na podium složená ze 4 ks schodů včetně bezpečnostního

zábradlí po obou stranách schodiště

množství:	-	2 ks sestav po 4 ks schodů

4.	ZÁBRADLÍ

specifikace:	- bezpečnostní zábradlí k podiu včetně příslušenství pro montáž, délka 200 cm

množství:	- 6 ks

specifikace:	- bezpečnostní zábradlí k podiu včetně příslušenství pro montáž, délka 100 cm

množství:	- 2 ks

5.	DEKORAČNÍ PLACHTY

specifikace:	- sada plachet  pro překrytí přední části podia, bočních částí podia a zadní částí podia,

výška 90 cm, barva tmavá

množství	- 1 ks sada skládající se ze 4 ks plachet