Technická zpráva  - Lávka přes Mlýnský náhon

- Základní údaje:

Stávající lávka se nachází v intravilánu města Břeclav přes řeku Stará Dyje u Mlýnského náhonu. Lávka přes řeku spojuje stávající zámek a zámecké náměstí. Délka stávající lávky je 19,15 m a šířka 2,20 m. Povrch lávky je tvořen dřevěnými deskami, které jsou položeny na betonové desce a ocelovém nosníku. Dřevěné desky jsou v současné době v nevyhovujícím stavu. Jsou popraskané a rozmočené. Lávka je po obou stranách lemována ocelovým zábradlím, s dřevěným obložením. Dřevěné obložení je částečně popraskané a nestabilní. Lávka je osvětlena čtyřmi lampami veřejného osvětlení.

- Technické řešení:

Navržena je výměna všech dřevěných částí rekonstruované lávky. Nově budou provedeny dřevěné desky, které tvoří povrch lávky a poškozené dřevěné obložení ocelového zábradlí. Dřevěné části budou provedeny z dubového dřeva a opatřeny ochranným nátěrem. Na ocelové konstrukci bude proveden nový nátěr. Před provedením nátěru bude nejprve ocelová konstrukce očištěna. V místech rozsáhlé koroze na ocelové konstrukci, bude provedena výměna zkorodovaných částí.

Břeclav, červenec 2011                                                     Vypracoval : Jan Hallang